Příloha č. 1

Kategorie A.

Vozidlo bude používáno jako nosič výměnných nástaveb pro zimní údržbu komunikací a přepravu stavebních materiálů v letním období, zadavatel požaduje použitelnost a kompatibilitu s následujícími pracovními výměnnými nástavbami:

- nástavba automatického sypače pro aplikaci soli, vlhčené soli a inertních materiálů

- nástavba třístranného sklápěče pro přepravu sypkých a kusových materiálů

- přední segmentový sněhový pluh

A1)	  Víceúčelové komunální vozidlo s pohonem 4x4, s výkonem motoru 		  min. 260 kW, celková hmotnost od 18 do 20,5 t

Požadované provedení a výbavu podvozku

- celková hmotnost vozidla 18.000 kg, technická celková hmotnost vozidla dle TP           vyšší než 20.000 kg, technická nosnost přední nápravy dle TP vozidla min. 9.000 kg

- vozidlo se 2 nápravami, systém pohonu vozidla 4 x 4 s možností zapnutí uzávěr všech diferenciálů

- je požadována vyšší zatížitelnost náprav a zesílené odpružení podvozku

- motor vznětový přeplňovaný, výkon min. 260 kW, emisní provedení EURO 5

- zdvihový objem motoru min. 11.500 cm3

- komunální pneu Michelin, Continental nebo obdobné kvality, v provedení M+S

- rozvor náprav vozidla max. 4,0 m mezi 1. a 2. nápravou vozidla

- vícestupňová převodovka s velkým rozsahem pojezdových rychlostí, min. požadovaná technologická rychlost od 1,8 km/h, vozidlo musí dosahovat přepravní rychlosti 90 km/h

- řazení převodovky s předvoličem převodových stupňů (samočinné nebo polosamočinné), tj. NE manuální, v nabídce bude uveden postup řazení.

- Zesílená spojka pro stavební provoz

- vozidlo musí být vybaveno 2 mechanickými vývody pro pohon nástaveb (1 x od motoru,  otáčky 1,0-1,2 x motor, 1 x od převodovky, otáčky 0,8-1,0 x motor)

- elektrická instalace 24 V, výkon alternátoru min. 80 A

- vozidlo musí být vybaveno vzduchotlakým zvukovým výstražným zařízením

- vozidlo bude vybaveno hydraulickou soustavou poháněnou přímo od motoru vozidla se 2-mi samostatnými čerpadly, 1. okruh - silový okruh pro pohon sypače, 2. okruh s průtokem ca. 15 lit/min pro ovládání čelních nástaveb, vývody hydrauliky s rychlospojkami na straně za kabinou vozidla, hydraulické vývody pro ovládání čelních nástaveb vpředu na upínací desce

- výrobce čerpadla Parker, Bosch-Rexroth, Danfoss nebo obdobné kvality

- systém ovládání čelních nástaveb s funkcemi – zvedání a spuštění, otáčení vpravo                     a vlevo, možnost plynulého proporcionálního nadlehčování 0-100 %, plovoucí poloha a funkce nuceného přítlaku.

- vpředu na rámu musí být normované upínací zařízení (deska) dle normy DIN 76060 A

- vozidlo bude vybaveno sklopným zadním ocelovým nárazníkem

- nádrž na olej pro hydraulický systém s filtrační jednotkou včetně olejoznaku se signalizací

- ovládací panel hydrauliky bude umístěn v kabině řidiče na pravé straně vedle volantu, na přestavitelném držáku, ovládací prvky budou osvětleny pro noční provoz

- sklopná kabina s počtem sedadel 1+2, vzduchem odpružené sedadlo řidiče

- elektrické vyhřívání čelního skla kabiny

- kabina bude vybavena klimatizací a teplovodním topením, tepelně izolačním sklem,               el. seřiditelnými a vyhřívanými zrcátky vpravo a vlevo, el. ovládanými okny, centrálním zamykáním na klíč, tachometrem, otáčkoměrem, digitálním tachografem, přestavitelným volantem, zásuvkou pro napájení 24 V, autorádiem s CD s anténou               a s reproduktory, tempomatem a temposetem

- vozidlo bude vybaveno systémem sledování opotřebení, indikaci poruch a samočinné určení potřeby servisních prohlídek (servisní intervaly olejových náplní kompletního hnacího ústrojí vozidla, dále informačním systémem DAS pro všechny potřebné úkony diagnostických a údržbových prací.

- na kabině bude vozidlo vybaveno 2 ks oranžových majáků

- nad čelním sklem kabiny bude přídavná vnější protisluneční clona

- větrací klapka ve střeše vozidla

- brzdový systém s vyhřívaným filtrem a systémem ABS

- zadní tažné zařízení s čepem 40 mm pro přívěs s centrální osou

- systém dvou-hadicových brzd přívěsu vč. zásuvky ABS

- palivová nádrž vozidla o kapacitě min. 300 lit

- sací potrubí motoru vyvedené vzadu nad úroveň kabiny vozidla se vzduchovým             filtrem pro prašný stavební provoz

- výfukové potrubí musí být vyvedeno vzadu nad úroveň střechy

- vozidlo bude vybaveno výstupem provozních údajů ve formátu FMS (pro GPS)

- dodatečná montáž 2 ks přídavných světlometů s přepínáním dálkové/tlumené pod čelním sklem a přídavné směrovky pro jízdu se sněhovou radlicí

- 2 ks přídavných mlhových světel vpředu

- podvozek bude vybaven systémem pro rychlou montáž a demontáž výměnných  nástaveb – výměna musí být rychlá a bezpečná - proveditelná max. 2 pracovníky

- provedení výměnného systému nástaveb v provedení „otočné šrouby“ pro aretaci jednotlivých výměnných nástaveb přímo na rámu vozidla

- prostor za kabinou nad převodovkou bude uzavřen pomocí hliníkového protismykového plechu jako ochrana proti soli

- podvozek bude vybaven bočními ALU-zábranami, blatníky na zadní nápravě, výstražnými tabulkami vzadu a nápadným značením.

- podvozek musí být dodán s ochranným nástřikem proti korozi

- barva kabiny vozidla - oranžová RAL 2011 vč. předního ocelového nárazníku

- součástí bude výbava vozidla dle legislativy ČR

-     nový výrobek

A2)	Požadované provedení nástavby automatického sypače pro posyp		vlhčenou solí se solankou, suchou solí a inertními materiály

- nástavba musí být uzpůsobena pro rychlou montáž výměnný systém podvozku

- požadovaná kapacita zásobníku suchého materiálu činí min. 5.0 m3

- požadovaná kapacita zásobníků na solanku činí min. 2.100 litrů

- dávkovací systém musí umožňovat posyp a funkčnost se všemi dostupnými posypovými materiály (sůl, vlhčená sůl, jemný inertní materiál, hrubozrnný inertní materiál) s možnosti nastavení přesného dávkování všech výše uvedených materiálů

- plně automatický provoz s napojením na snímač pojezdové rychlosti

- pásový dávkovací systém bude vybaven unášecími V-profily

- systém automatické regulace dávky posypu, záběru posypu a % přídavku solanky pomocí 3-okruhové zpětné vazby na dávkovací dopravník, rozmetadlo a čerpadlo solanky

- kontrola posypu vzadu na rozmetadle pomocí bezdotykového čidla - indikace poruchy dávkování nástavby v kabině vozidla

- dálkově elektronicky stavitelná stranová symetrie posypu z ovládacího pultu

- čidla pro indikace min. a max. stavu solanky v kabině, kontrolní světlomet posypu vzadu nad rozmetadlem

- nerezové rozmetadlo posypových materiálů vzadu pro rovnoměrný posyp v rozsahu min. 3-10 m o průměru min. 650 mm

- ochranné síto v násypce pod sklápěcí plachtou z pozinkované ocele nebo z nerezu

- výstražné oranžové majáky 2 ks a červeno-bílé šrafování na sypači vzadu

- gumotextilní sklápěcí střecha zásobníku pro uzavření zásobníku

- požadovaný rozsah dávkování sůl  činí 5-40 g/m2

- požadovaný rozsah dávkování pro inertní materiály činí 40-300 g/m2

- indikace min. a max. stavu solanky v nádržích

- výstup provozních dat sypače pro on-line přenos údajů o posypu se zásuvkou RS 232

- ovládací pult sypače v kabině vozidla na přestavitelném stojanu, osvětlení ovládacích prvků a display pro noční provoz

- sypač musí umožnit přesné nastavení parametrů posypu (dávky, záběru a přídavku solanky) nastavení řídícího programu (software) servisním technikem

- sypač musí umožňovat nouzové nastavení parametrů posypu (dávky, záběru a přídavku solanky) i při poruše automatického elektronického ovládání a funkcí rychlého  vyprázdnění materiálu ze zásobníku

- pro celou nástavbu je požadována maximální protikorozní ochrana kovových částí sypače a příslušenství pomocí použití speciálních laků, průmyslových postupů při lakování, použití plastových a nerezových dílů

- pro montáž a demontáž musí být dodány 4 ks výškově stavitelných odstavných nohou barva nástavby – oranžová RAL 2011

- krycí plachta za rozmetadlem

- nový výrobek

A3)	Požadované provedení ocelového segmentového pluhu

- segmentová ocelová radlice s podélným a příčným kopírováním nerovností vozovky

- délka ostří min 3,6 m, pracovní záběr při bočním nastavení min. 3 m

- výška ocelové části radlice ve středu – min. 1.000 mm (bez clony)

- zvýšení ocelové části radlice (segmentů) vpravo a vlevo na min. 1.200 mm

- provozní hmotnost ca.  1.100 – 1.200 kg

- hydraulické přestavování výšky a přetáčení radlice vpravo a vlevo

- sněhový břit ze speciálního materiálu PUR (gumo-plast) s bočním ochranným nárazníkem vpravo a vlevo

- nájezdové parallelogramové jištění při najetí na překážku

- opěrná kola s výškovým nastavováním pracovní polohy

- protivětrný štít z mrazuvzdorného, pružného a nárazu-odolného plastu, elastomeru

- bezpečností LED-osvětlení (obrysová světla)

- montáž na upínací desku DIN 5

- barva – oranžová RAL 2011

- nový výrobek

A4)	Požadované provedení nástavby sklápěče S3 (třístranný) pro přepravu 	stavebních materiálů

- montáž nástavby sklápěče na rychlo-výměnný upínací systém podvozku

- vnitřní objem korby min. 5.0 m3

- výška bočnic min. 600 mm

- nosnost korby min. 8000 kg, provedení pro přepravu stavebních materiálů

- hydraulické sklápění korby na 3 strany

- materiál nástavby - konstrukční ocel třídy 11523 nebo lepší

- materiál podlahy – ocel třídy Hardox o síle min. 5 mm

- zvýšené přední čelo za kabinou, min. o 1200 mm, s průhledem vlevo

- sklopné bočnice jednodílné se spodním pantem, sklápění s pomocným pérováním

- zadní čelo s horním i spodním pantem, zajištění s mechanickým automatem

- bočnice a čela budou vybaveny výztuhami pro větší zatížení

- ovládání sklápění samostatným ovladačem v kabině vozidla, s přepínačem pro ovládání sklápění přívěsu z kabiny

- vzadu na vozidle bude přídavný vývod pro sklápění přívěsu

- prodloužený zadní skluz pro dávkování do finišeru

- 2 háky pro uložení smotané krycí plachty na předním čele, umístěné tak, aby plachta nezakrývala průhled do korby + krycí plachta korby

- ochranné zamřížování zadních skupinových svítilen

- součástí dodávky jsou 4 ks výškově stavitelných odstavných nohou

- barva – oranžová RAL 2011

- nový výrobek

Kategorie B.

Vozidlo bude používáno jako jednoúčelové speciální dopravní vozidlo s kombinovanou vysokotlakou a sací nástavbou s recyklací nasátých odpadních vod pro čištění kanalizačních vpustí.

B1)	  Jednoúčelové komunální vozidlo s pohonem 6x4, s výkonem motoru 		min. 320 kW, celková hmotnost do 26 t

Požadované provedení a výbavu podvozku

- celková hmotnost vozidla 26.000 kg, technická celková hmotnost vozidla dle TP

- vozidlo se 3 nápravami, systém pohonu vozidla 6 x 4 s možností zapnutí uzávěrky zadní nápravy

- je požadována vyšší zatížitelnost náprav a zesílené odpružení podvozku

- přední náprava min. 8 t

- motor vznětový přeplňovaný, výkon min. 320 kW, emisní provedení EURO 5

- zdvihový objem motoru min. 11.500 cm3

- komunální pneu Michelin, Continental nebo obdobné kvality, v provedení M+S

- rozvor náprav vozidla max. 4,5 m mezi 1. a 2. nápravou vozidla

- vícestupňová převodovka s velkým rozsahem pojezdových rychlostí, min. požadovaná technologická rychlost od 1,8 km/h, vozidlo musí dosahovat přepravní rychlosti 90 km/h

- převodovka včetně chladiče oleje

- řazení převodovky s předvoličem převodových stupňů (samočinné nebo polosamočinné), tj. NE manuální, v nabídce bude uveden postup řazení.

- zesílená spojka pro stavební provoz

- vozidlo musí být vybaveno 2 mechanickými vývody pro pohon nástaveb (1 x silový s přenosem točivého momentu cca 1400 N/m a výkonem cca 385 Kw, zapínání a vypínání pod zatížením a 1x závislý pohon pro obslužné funkce nástavby)

- elektrická instalace 24 V, výkon alternátoru min. 80 A

- vozidlo musí být vybaveno vzduchotlakým zvukovým výstražným zařízením

- výrobce čerpadla Parker, Bosch-Rexroth, Danfoss nebo obdobné kvality

- nádrž na olej pro hydraulický systém s filtrační jednotkou včetně olejoznaku se signalizací

- sklopná kabina s počtem sedadel 1+1, vzduchem odpružené sedadlo řidiče

- akustická výstraha při couvání

- kabina bude vybavena klimatizací a teplovodním topením, tepelně izolačním sklem,               el. seřiditelnými a vyhřívanými zrcátky vpravo a vlevo, el. ovládanými okny, centrálním zamykáním na klíč, tachometrem, otáčkoměrem, digitálním tachografem, přestavitelným multifunkčním volantem, zásuvkou pro napájení 24 V, autorádiem s CD s anténou a s reproduktory, tempomatem a temposetem, ukazatelem vnější teploty, spotřeby paliva

- vozidlo bude vybaveno systémem sledování opotřebení, indikaci poruch a samočinné určení potřeby servisních prohlídek (servisní intervaly olejových náplní kompletního hnacího ústrojí vozidla, dále informačním systémem DAS pro všechny potřebné úkony diagnostických a údržbových prací.

- na kabině bude vozidlo vybaveno 2 ks oranžových majáků

- nad čelním sklem kabiny bude přídavná vnější protisluneční clona

- větrací klapka ve střeše vozidla

- brzdový systém s vyhřívaným filtrem a systémem ABS+ASR, kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě

- odpružení zadních náprav na 4 vzduchových vacích, elektron. ovl.

- možnost snímat přibližné zatížení zadních náprav se zobrazením na palubním instrumentu

- zadní tažné zařízení s čepem 40 mm pro přívěs s centrální osou

- systém dvou-hadicových brzd přívěsu vč. zásuvky ABS

- palivová nádrž vozidla o kapacitě min. 300 lit s uzamykatelným uzávěrem, se sítkem v hrdle

- sací potrubí motoru vyvedené vzadu nad úroveň kabiny vozidla se vzduchovým             filtrem pro prašný stavební provoz

- výfukové potrubí musí být vyvedeno vzadu nad úroveň střechy

- vozidlo bude vybaveno výstupem provozních údajů ve formátu FMS (pro GPS)

- 2 ks přídavných mlhových světel vpředu

- podvozek bude vybaven bočními ALU-zábranami, blatníky na zadní nápravě, výstražnými tabulkami vzadu a nápadným značením.

- podvozek musí být dodán s ochranným nástřikem proti korozi

- barva kabiny vozidla - oranžová RALL 2011 vč. předního ocelového nárazníku

- součástí bude výbava vozidla dle legislativy ČR

-     nový výrobek

B2)    Požadované provedení a výbava kombinované vysokotlaké a sací

cisternové nástavby s recyklací nasáté a odpadní vody

- lakování nástavby – RALL 2011

- nádrž s uzavíratelným čelem válcová, jednoprostorová ocelová stěna cisterny min. 6

mm, přední část nádrže jako vodní komora, zadní část jako kalová komora. Celkový

objem cisterny 11 000 litrů.

- zadní čelo otevíratelné pomocí hydraulických válců.

- ukazatel stavu kalové a vodní komory

- pod zadním výklopným víkem umístěna výsypka z nerezového plechu

- vyprazdňování a rozdělení nádrže výsuvným pístem. Píst v jednotlivých aretačních

polohách bude pneumaticky aretován pomocí aretačních čepů.

- rozdělení nádrže:  1. poloha – 4000 l vodní komora – 6000 l kalová komora

2. poloha – 6000 l vodní komora – 4000 l kalová komora

- nádrž upevněna na pomocném rámu.

- zakrytí kol pomocí plastových blatníků s gumovými zástěrkami.

- ochrana proti podjetí vozidla

- vakuové čerpadlo - výkon cca 2500 m³/hod.

- počítadlo provozních hodin

- pohon elastický prostřednictvím bezúdržbových kardanů a klínových řemenů,

pneumaticky spínanou třecí spojkou.

- trubní rozvody a armatury v profilech DN 125

- spodní výpusť pro sání i vyprazdňování kalové komory pomocí pneumaticky

ovládaným plochým šoupátkem DN 125.

- ochrana vývěvy proti přesátí

- teleskopický kazetový výložník sací hadice DN 125 s paralelním vedením vysokotlaké

hadice - pracovní délka min. 4000 mm, otáčení výložníku – 180°.

- hloubka sání bez připojení přídavných hadic 8 – 10 m.

- možnost přetlačení přebytečné vody z kalové komory zpět do kanalizace

- vysokotlaké plunžrové čerpadlo odolné recyklované vodě o výkonu cca 400 l/min., tlak min. 175 bar. Výrobce čerpadla URACA, WOMA nebo obdobné kvality.

- plynulé nastavení tlaku přes pneumaticky ovládaný regulační ventil nebo pomocí

předvolby tlaku.

- velký vysokotlaký naviják umístěný na zadním víku, hydraulicky výklopný o 180° na

svislé ose. Plynulý hydraulický pohon v obou směrech pro navíjení a odvíjení hadice.

- vodící zařízení k navíjení vysokotlaké hadice.

- naviják připravený pro 180 metrů gumové nebo plastové vysokotlaké hadice DN 32.

- gumová vysokotlaká proplachovací hadice DN 32 o délce min. 120 metrů, provozní tlak 250 bar.

- malý hadicový naviják ovládaný hydraulicky s gumovou vysokotlakou hadicí DN 13,

délka cca 60 m., provozní tlak 250 bar.

- ostřikovací pistole včetně trysky a držáku na vozidle .

- ochrana čerpadla proti běhu bez vody.

- pneumatické odvodnění vysokotlakého systému (např. ochrana proti mrazu)

- recyklační zařízení odpadní vody s automatickým provozem, volba provozu s recyklací nebo bez recyklace tlakové vody.

- popis recyklačního zařízení, schéma, uveďte maximální velikost částic na výstupu

apod., popis provozování a způsob údržby.

- veškeré ovládací elementy a vypínače seskupeny ve dvou ovládacích místech

v nerezovém provedení, opatřeny ochranou proti stříkající vodě.

- automatický provoz vysokotlakého čerpadla, vakuového čerpadla, recyklace vody.

- regulace tlaku, regulace počtu otáček – ovládací mikroprocesorový systém.

- rádiové, dálkové ovládání.

- hydraulické, tlakovzdušné zařízení.

- Přečerpávající agregát o výkonu min. 1200l/min.

Kategorie C.

Vozidlo bude používáno jako jednoúčelový nosič kontejnerů s hydraulickým nakládacím jeřábem.

C1)	 Jednoúčelové komunální vozidlo s pohonem 4x2, s výkonem motoru 		min. 170 kW, celková hmotnost do 15 t

Požadované provedení a výbavu podvozku

- celková hmotnost vozidla min. 16 000 kg

- užitečné zatížení vozidla min. 10 000 kg.

- vozidlo se 2 nápravami, systém pohonu vozidla 4x2 s možností zapnutí uzávěrky

diferenciálu na zadní nápravě

- motor vznětový přeplňovaný, výkon min. 170 Kw, emisní provedení EURO 5,

s předehřevem plnícího vzduchu

- zdvihový objem motoru min. 6 300 cm³

- komunální pneu Michelin, Continental nebo obdobné kvality, na zadní nápravě

v provedení M+S

- rozvor náprav vozidla min. 4 100 mm

- brzdová soustava dvouokruhová, kotoučové brzdy na přední a zadní nápravě,

s vyhřívaným filtrem a se systémem ABS,

- převodovka  6-stupňová, vozidlo musí dosahovat přepravní rychlosti 90 km/h

- mechanické řazení převodových stupňů

- vozidlo musí být vybaveno vedlejším pohonem

- hydraulicky sklopná prodloužená kabina s počtem sedadel 1+2, sedadlo řidiče

odpružené, zadní stěna kabiny bude vybavena okny

- kabina bude vybavena klimatizací a teplovodním topením, tempomatem, temposetem, el. seřiditelnými a vyhřívanými zrcátky vlevo a vpravo, el. ovládanými okny, tachometrem, otáčkoměrem, digitálním tachografem, přestavitelným multifunkčním volantem, autorádiem s CD, s anténou a s reproduktory,

- přístrojová deska s grafickým displayem a ekonometrem, ukazatelem vnější teploty,

informačním systémem řidiče

- na kabině bude vozidlo vybaveno  2 ks oranžových majáků, 2 ks obysové žluté světla

- vozidlo bude vybaveno automatickým rozsvěcením světel po startu motoru, na zadní

stěně kabiny 1 ks pracovním světlometem, akustickou výstrahou při couvání,

seřizování nastavení světlometů, přední světlomety H7 s čirou optikou, boční obrysová  světla

- nad čelním sklem kabiny bude vnější protisluneční clona

- větrací klapka ve střeše vozidla

- tažné zařízení ISO 50, včetně zásuvky pro přívěs 13 pólová, 12 V

- palivová nádrž vozidla o kapacitě min. 125 l. s uzamykatelným uzávěrem a se sítkem v hrdle

- tlumič výfuku z nerezu, koncová trubka výfuku ke středu vozovky

- podvozek bude vybaven bočními zábranami, blatníky na zadní nápravě,

uzamykatelným úložným prostorem na rámu

- držák rezervního kola boční se zvedákem, rezervní kolo

- barva kabiny vozidla – oranžová RALL 2011 včetně předního nárazníku

- součástí bude výbava vozidla dle legislativy ČR

- nový výrobek

C2)    Požadované provedení a výbava nosiče kontejnerů

- nosič musí být vyroben dle normy DIN 30722 a musí umožnit překládání kontejneru na přívěs

- nosič musí umožnit převoz kontejnerů v rozpětí 3100 mm až 4 100 mm

- kapacita zdvihu min. 8 000 kg

- výška háku min. 1000 mm

- nakládací a sklápěcí rameno bude osazeno teleskopicky výsuvným hákem, hák bude

osazen automatickou pojistkou proti samovolnému vypadnutí kontejneru

- uložení teleskopu bezúdržbové

- elektro ovládání nosiče z kabiny řidiče, nouzové ovládání nosiče rozvaděčem

- elektronické jištění mylné operace obsluhy z kabiny řidiče

- vnitřní jištění kontejneru hydraulické včetně světelné signalizace odjištěného

kontejneru

- hydraulický okruh – rozvaděč, okruhy všech hydraulických válců osazeny řídícími

ventily a zámky, olejová nádrž s vestavěným filtrem osazena uzavíracím ventilem

- nový výrobek

C3)    Požadované provedení a výbava hydraulického nakládacího jeřábu

- vozidlo bude vybaveno plně hydraulickým nakládacím jeřábem (HNJ) se zdvihovým momentem min. 8,7m

- hydraulické podpěry s manuálním stranovým výsuvem trámců min. 3900 mm

- manuální prodloužení výsuvu hydraulických podpěr min, 4500 mm

- systém automatických zámků zamezující posunu trámců během přepravy

- naklopitelné podpěry na 45°  a 180°

- integrovaná olejová nádrž s kapacitou min. 60 l

- otočový systém s hřebenovou tyčí a pastorkem, rozsah otáčení 390°

- proporcionální hydraulický segmentový rozvaděč se snadno přístupným a chráněným oboustranným ovládáním ze země

- sklopné rameno s teleskopickými písty, maximální horizontální dosah 8,1 m, nesekvenční systém vysouvání výložníku

- hák s nosností min 5 t

- hydraulický systém s ventily a zámky

- HNJ bude vybaven dvěma pracovními světly

- HNJ musí být vyroben v souladu s DIN 15018 certifikovaným výrobcem dle ISO 9001

- nový výrobek

- zdvihové síly:

| vyložení v m cca. | 2 | 4,2 | 6 | 7,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nosnost v kg min. | 4300 | 2050 | 1400 | 1050 |

- součástí dodávky bude 1 ks nový kontejnerový zásobník o rozměrech: výška max. – 850 mm, šířka max. 2300 mm, délka max. 3700 mm